# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de modernização, ampliação e manutenção da infraestrutura tecnológica das unidades administrativas municipais, visando assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados à população.

A aquisição dos equipamentos mostra-se necessária em razão do desgaste natural decorrente do uso contínuo dos equipamentos atualmente disponíveis, bem como da obsolescência tecnológica de diversos dispositivos, comprometendo o desempenho das atividades administrativas, operacionais e de atendimento ao público.

Além disso, a atualização do parque tecnológico permitirá maior segurança da informação, melhor desempenho dos sistemas utilizados pela Administração Pública Municipal, aumento da produtividade dos servidores e redução de custos com manutenção corretiva de equipamentos antigos.

A contratação encontra respaldo nos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

## 3. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A contratação será realizada mediante Pregão Eletrônico para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

## 4. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos da legislação vigente.

## 5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme necessidade da Administração, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela secretaria ou departamento requisitante.

As entregas deverão ocorrer nos seguintes locais:

- Prefeitura Municipal: Rua João Roberto da Silva, nº 40, Centro;

- Secretaria Municipal de Saúde: Rua João Batista Filho, nº 235, Centro;

- Secretaria Municipal de Educação: Praça José Francisco Lopes, nº 55, Centro;

- Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Anésia Rodrigues Felisberto, nº 82, Jardim Primavera;

- Superintendência de Cultura: Rua João Roberto da Silva, nº 40, Centro;

- Superintendência de Turismo: Rua João Roberto da Silva, nº 40, Centro;

- Superintendência de Agricultura: Rua João Roberto da Silva, nº 40, Centro.

## 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALORES ESTIMADOS

| ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Access Point Corporativo Especificações: -Alta velocidade de tráfego, até 1350 Mbp -Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover - Até 350m² de alcance - Capacidade de até 350 usuários conectados simultaneamente - Tecnologia Qualcomm - Design sofisticado e compacto, Função Mu-MiMo, Fast Roaming e Beamforming - Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3af/A | UNID | 22 | R$ 954,50 | R$ 20.999,00 |
| 2 | # Cabo De Rede Lan Cat6 Utp Azul,Rolo mínimo 300 Metros: Características Técnicas • Categoria: CAT.6; • Cruzeta: Sim - Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. • Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC CMX; Marcação sequencial métrica, que facilita a visualização da quantidade restante e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 6,0 mm; • Produto que atende as normas de respeito ao meio ambiente. • Fio sólido de cobre eletrolítico nu. • Os condutores são trançados em pares; Características Construtivas: • Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24AWG; Quantidade de Pares 4 pares, 24 AWG;os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados (Cruzeta);Capa Constituído por PVC retardante a chama. | CX | 8 | R$ 1.419,40 | R$ 11.355,20 |
| 3 | # Conector De Rede Cat6e Rj45 Blindado De Rede C/100un: Cor: Transparente Tamanho: Altura.: 3,5cm x Largura.: 10cm x Comprimento.: 16cm | CX | 32 | R$ 103,00 | R$ 3.296,00 |
| 4 | FONTE ATX 550W REAIS Especificações: - PFC Ativo - Potência: 550W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze Conectores: - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Conteúdo da Embalagem: - Fonte de Alimentação ATX - Conjunto de Cabos - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem -Garantia: Mínimo 01 Ano | UNID | 60 | R$ 522,25 | R$ 31.335,00 |
| 5 | IMPRESSORA LASER MONO 110V WIFI Capacidade De Saída Até 100 folhas Capacidade Máxima De Saída (Folhas) Até 100 folhas Tipo De Suportes E Capacidade Bandeja 1; Folhas (75 g/m²): 150; Envelopes: 10 Manuseio De Entrada De Papel, Padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Capacidade De Entrada Até 150 folhas Manuseio De Saída De Papel, Padrão Escaninho de saída para 100 folhas Capacidade Standard De Saída (Envelopes) Até 10 envelopes Capacidade Máxima De Entrada (Folhas) Até 150 folhas Capacidade De Entrada Padrão(Envelopes) Até 10 Tecnologia Laser Número De Cartuchos De Impressão 1 (preto) Velocidade De Impressão Em Preto (Normal, Carta) Até 21 ppm Velocidade De Impressão Em Preto (Normal, A4) Até 20 ppm Velocidade de impressão até 21 ppm (preto) Ciclo De Trabalho (Mensal, Carta) Até 10000 páginas Funções; Imprimir Idiomas De Impressão; SPL Bandejas Para Papel: Máximo 1 Ciclo De Trabalho (Mensal, A4) Até 10.000 páginas Bandejas Para Papel, Padrão 1 Padrão de conexão sem fio ‎802.11b, 802.11g Volume Mensal De Páginas Recomendado 100 a 1.500 Tecnologia De Impressão: Laser Impressão Frente E Verso Manual (suporte a driver fornecido) Gestão Da Impressora: Nenhum Compatibilidade Com Cartão De Memória: Nenhum Dimensões Mínimas (L X P X A) 331 x 215 x 178 mm Dimensões Máximas (L X P X A) 331 x 350 x 248 mm - Guia de Garantia - Folheto Regulamentar - Cabo de alimentação Garantia: 1 ano de garantia. | UNID | 33 | R$ 1.361,52 | R$ 44.930,16 |
| 6 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK MULTIFUNCIONAL (SCANNER, XEROX, COPIADORA) JATO DE TINTA ECO TANK- WI FI, USB, Características Gerais Impressora - Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais Tamanhos de papel suportados - Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315 mm), Fólio (215.9 x 330.2 mm), Executivo, Meia carta, A6 - Foto: 10 x 15 cm (4 x 6 in), 16:9 wide (102 x 181 mm), 13 x 18 cm (5 x 7 in) - Envelopes: #10 - Definido pelo Usuário: 54 x 86 to 215.9 x 1200 mm Conteúdo da embalagem: - 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - Guia de instalação rápida | UNID | 32 | R$ 2.750,63 | R$ 88.020,16 |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: Impressão: - Velocidade de impressão A4: Até 20 ppm, saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos - Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi - Tecnologia de impressão: Laser - Tecnologias de resolução de impressão: ReCP - Número dos cartuchos de impressão 1 (preto) - Idiomas padrão de impressora SPL Funcionalidades de Software inteligente de Impressora: - Frente e verso manual e impressão de livretos, Impressão N-up, Ignorar páginas em branco, impressão de pôster, marcas d'água Tipo de digitalização/Tecnologia: - Base plana: Sensor de imagem por contato (contactimagesensors - CIS) - Resolução da digitalização Hardware: Até 4800 x 4800 dpi / Ótica: Até 600 x 600 dpi - Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP - Modos de Entrada para Digitalização: Cópia no painel frontal, software de digitalização para MFP HP, aplicativo do usuário via TWAIN ou WIA - Tamanho da digitalização base plana: 216 x 297 mm Funções avançadas do scanner: - Digitalizar para WSD (apenas suporte à rede) - Digitalização de livro - Costura de pôster para digitalização múltipla - Conversão de texto - Digitalizar para E-Book - Arquivo existente para E-Book Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: - 8 bits (monocromático); 16 bits (colorido) / 256 Características padrão transmissão digital: - Digitalizar para WSD - WSD Scan - PC Scan Resolução de cópia: - Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi - Número Máximo de Cópias Até 99 cópias - Dimensionamento da Copiadora 25 até 400% Definições de copiadora: Cópias: - Tam. original - Reduzir/ampliar - Intens da imp - Tipo original - Intercalação - 2 p/ pág - 4 p/ pág - Cópia de ID - Ajustar plano de fundo - Ajuste auto. de cópia Conectividade - Padrão USB 2.0 de alta velocidade, 802.11g/b sem fio - Capacidade sem fios: Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada Memória: - Memória Padrão: 128 MB - Máximo: 128 MB Velocidade do processador: - 600 MHz Ciclo de trabalho: - Mensalmente, A4: Até 10,000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 2.000 Tipos de suportes de impressão comportados: - Simples - Grosso - Fino - Algodão - Pré-impresso - Reciclado - Etiquetas - Papel cartão - Sulfite - Arquivo - Envelope Mídia suportada: - Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m² - Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A5(LEF), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL,C5) - Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm Painel de controle: - LCD com 2 linhas, 12 botões (Liga/desliga, Cancelar, Iniciar, Navegação (Menu, OK, Voltar, Esquerda, Direita), ID_Copy, Contraste, Digitalizar para, Sem fio); Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Status, Sem fio) Visor: - LCD de 2 linhas (16 caracteres por linha) Software Incluído: - Instalador comum - Controlador de impressão V3 com Lite SM - Controlador TWAIN/WIA - Digitalização de MFP - Programa OCR Sistemas operacionais compatíveis: - Windows: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server Requisitos de alimentação e operação: Alimentação: - Fonte de alimentação interna (integrada) - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz Consumo de energia: - Impressão ativa: 300 watts - Pronta: 38 watts - Suspensão: 1,9 watt - Desligamento manual: 0,2 watt - Desligamento automático/ligar manualmente: 0,2 watt Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 30°C - Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27 °C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação) - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 20 a 70% de UR (sem condensação) - Acústica Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) (imprimindo a 20 ppm) Gestão de Segurança: - Servidor da Web integrado em rede protegido por senha - Ativar/desativar portas de rede - Alteração de senha de comunidade SNMPv1, SNMPV2&V3, IPSec, - Filtragem: MAC, IPv4, IPv6 Conteúdo da embalagem: - Multifuncional - Cartuchos de impressão preto - Guia de configuração - Guia de referência - Folheto de instruções regulamentares - Cabo de alimentação - Cabo USB Garantia: -Mínimo 01 Ano | UNID | 27 | R$ 2.232,74 | R$ 60.283,98 |
| 8 | MOUSE ÓPTICO USB Especificações: - Cor: Preto - Interface: USB - Plug and Play - Rolagem Fácil - DPI: 1000 Requisitos do Sistema: - Windows 10, 11 ou superior - Linux - Porta USB Garantia: - Mínimo 01 Ano | UNID | 105 | R$ 37,52 | R$ 3.939,60 |
| 9 | NOBREAK 1200VA - BIVOLT. Especificações: Entrada: - Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática. - Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A - Tipo de conexão: NBR 14136 Saída: - Tensão de saída: 115 V com +/- 10% - Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Numero de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136 Bateria: - Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível) - Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada - Tipo de bateria: selada (sem manutenção) - Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas Autonomia: - Meia carga (300W): aproximadamente 13 minutos - Plena carga (600W): aproximadamente 3,7 minutos Ambiente: - Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C - Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem condensação Painel traseiro: - 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak - 1 porta fusíveis - Energia: plugue: NBR 14136 (padrão novo) Painel frontal: - Botão de liga/desliga - LED indicador de Ligado (on line) - LED indicador de Troca de bateria - LED indicado de Falha no cabeamento -Garantia: Mínimo 01 Ano | UNID | 25 | R$ 554,42 | R$ 13.860,50 |
| 10 | PROJETOR - Projetor 3300 Lumens, SVGA, S41+MODELO REFERENCIA: V11H842024 - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto - LCD Screen: 0,55 polegadas (D7) - Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício - Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: SVGA - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal) - Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30 - Razão de contraste: Até 15,000:1 - Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores - Alto-falante: 2 W Mono - Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho). -Garantia: Mínimo 01 Ano | UNID | 9 | R$ 2.289,22 | R$ 20.602,98 |
| 11 | ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS Especificações: - Portas: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps - Botões: Botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga WPS / Wi-Fi - Fonte de Alimentação: 12V / 1A - Dimensões (L X C X A): 9,1 × 5,7 × 1,4 pol (230 × 144 × 35 mm) - Antena: 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna Wireless: - Padrões Wireless: IEEE 802.11ac / n / a 5GHz, IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz - Frequência: 2.4GHz e 5GHz - Funções Wireless: Habilitar / Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Taxa de Sinal: - 5 GHz: até 867 Mbps - 2,4 GHz: até 300 Mbps Sensibilidade de Recepção: 5 GHz: - 11a 6Mbps: -93dBm ~ 11a 54Mbps: -78dBm - ~ 11ac HT20mcs8: 69dBm; 11ac HT40mcs9: -65dBm - 11ac HT80 mcs9: -62 dBm 2,4 GHz: - 11g 54 Mbps: -78dBm - 11n HT20 mcs7: -74dBm - 11n HT40 mcs7: -71dbm Potência de Transmissão: - CE EIRP: <20dBm (2,4 GHz); <23dBm (5GHz) - FCC: <30dBm (2,4 GHz e 5 GHz) Software: - Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP (Acesso Duplo), L2TP (Dual Access), BigPond - Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto - DHCP: Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de endereço - Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, PortTriggering, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico DynDns, NO-IP - Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, White List, Black List - Firewall: DoS, SPI Firewall, IP e vinculação de endereço MAC- Protocolos: IPv4, IPv6 - Rede de Visitantes: Rede para convidados de 2,4 GHz, rede para convidados de 5 GHz. Mínimo 1 ano de garantia. | UNID | 51 | R$ 291,65 | R$ 14.874,15 |
| 12 | Servidor de Rede PROCESSADOR: possuir processador de no mínimo 3,1 Ghz, cache L3 mínimo de 11 MB. Arquitetura x86 de 64 bits, com 8 (oito) núcleos (cores) por processador, no mínimo. Possuir tecnologia de multi-core, com suporte a Hyper-threaded e suporte a virtualização. MEMÓRIA: possuir no mínimo RAM de 128 GB instalada em módulos idênticos de 64Gb, expansíveis a 1 TB mínimo; a memória deverá ser do tipo DDR-4, com tecnologias RDIMM e ECC avançado e frequência de operação mínima de 2666MHz. REDE: Possuir tecnologia TOE (TCP/IP Offload Engine) ou TSO (TCP/IP Segmentation Offload) de forma a manter o processamento independente da CPU; mínimo de 02 (duas) portas de rede UTP, sendo 2 x 1GbE ou superior devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); devem possuir o recurso PXE; deve possuir suporte à VLAN; deve possuir suporte à Link Aggregation (IEEE 802.3ad). BARRAMENTO: A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do sistema deverá ser de no mínimo 8.0GT/s. PLACA MÃE: da mesma marca do fabricante do equipamento; deverá possuir no mínimo 03 (três) slots PCIe. CHIPSET: do mesmo fabricante do processador. DESEMPENHO: O processador ofertado deverá ter índice SPEC CPU2017 Integer Rates (BASE RESULT) auditado de no mínimo 106 para 2 processadores. Os índices SPEC CPU2017 Integer Rates (BASE RESULT) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado. REFRIGERAÇÃO: Sistema de refrigeração adequada ao processador, fontes e demais componentes internos. O gabinete deverá possuir ventiladores redundantes e hot-plug com capacidade máxima instalada. ARMAZENAMENTO INTERNO: Armazenamento líquido composto por, 02 (duas) unidades de discos tipo Nvme de, no mínimo, 480 GB (quatrocentos e oitenta gigabytes); RAID: Deverá permitir a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 5 com suporte a no mínimo a 6 discos SATA de 2,5 polegadas. Deverão ser fornecidas as gavetas da mesma marcada do fabricante do equipamento. VIRTUALIZAÇÃO: Suporte as seguintes tecnologias de virtualização: Microsoft Hyper-V 2016, VMWare, Oracle VM, Citrix e RedHat. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: deverá ser fornecido com o mínimo de 4 portas USB; com pelo menos uma localizada na parte frontal do gabinete. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: interna redundante “hot plug”; de alimentação automática 110V/220V, frequência de 60Hz. CABOS DE FORÇA: 02 (dois) cabos de força padrão PDU C13-C14, com no mínimo 3 metros de comprimento, adequados à potência do equipamento, sem emendas e em comprimento suficiente para ligação dos equipamentos às unidades de distribuição de energia (Power Distribution Unit - PDUs) do rack. DRIVERS: O equipamento ofertado deverá vir acompanhado de todos os drivers necessários à instalação correta de toda a solução. O fabricante deverá disponibilizar em sua respectiva web site, download gratuito de drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado. Os equipamentos a serem fornecidos e seus componentes não podem constar, no momento da apresentação da proposta comercial pela licitante classificada em primeiro lugar na fase de lances, em listas de “End-of-Support, End-of-Sales ou End-of-Life” do fabricante. | UNID | 3 | R$ 30.386,25 | R$ 91.158,75 |
| 13 | # SSD NVME M.2, 256GB # Especificações: Capacidade: - 256 GB Fator de forma: - M.2 2280 Flash NAND: - NAND 3D Interface: - PCIe Gen3 x4 Leitura Sequêncial: - 2.400MB/s Gravação Sequêncial: - 1.800MB/s Temperatura de operação: - 0°C - 70°C Temperatura de armazenamento: - -40°C-85°C Resistência ao choque: - 1500G/0,5ms MTBF: - 1.500.000 horas Garantia: 1 anos de garantia | UNID | 28 | R$ 521,44 | R$ 14.600,32 |
| 14 | SSD SATA 240GB Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB -Garantia: Mínimo 01 Ano | UNID | 33 | R$ 433,24 | R$ 14.296,92 |
| 15 | Switch ESPECIFICAÇÕES: 48 portas 10/100/100Mbps RJ45 Auto negociação Auto MDI/MDIX DESEMPENHO: Capacidade de Comutação: 96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mbps Tabela de Endereço MAC 16K SOFTWARE: Método de Transferência: Store-and-Forward Buffer de Memória: 12Mb Jumbo Frame: 12KB | UNID | 22 | R$ 6.444,90 | R$ 141.787,80 |
| 16 | TECLADO ABNT2 USB Especificações: - Formato Slim - Cor: Preto - Layout: ABNT 2 - Teclas macias e silenciosas - Teclas impressas a laser - Resistente à água - Compatível com: Windows 9x, 2000, ME, XP, NT ou superiores - Conexão: USB - Dimensões: 2,1 x 13,8 x 41,8 cm Garantia: - Mínimo 01 Ano | UNID | 95 | R$ 37,13 | R$ 3.527,35 |
| 17 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,00mx2,00m Resolução máxima:Formato Vídeo (1:1) Tamanho:do produto (área visual) (LxA): 200X200cm Tamanho do case (LxAxC): 9x9x220cm Tipo de tela: Retrátil • Polegadas: 110 polegadas • Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem. Tela com Sistema Multiponto de parada. • Cor: Branco com acabamento preto. | UNID | 11 | R$ 496,25 | R$ 5.458,75 |
| 18 | TABLET de alto desempenho com tela de 11 polegadas; Especificações Técnicas Mínimas: Tablet novo, sem uso, com processador octa-core de no mínimo 2.0 GHz; memória RAM mínima de 8 GB; armazenamento interno mínimo de 256 GB, expansível via microSD de no mínimo 512 GB; tela mínima de 11”, tecnologia IPS LCD ou superior, resolução mínima Full HD+ (1920 x 1200), taxa de atualização mínima de 60 Hz (preferencialmente 90 Hz) e com proteção ocular. Sistema operacional Android 15 ou superior, com suporte a atualizações; câmera traseira mínima de 8 MP e frontal mínima de 5 MP, ambas com gravação em Full HD. Conectividade com Wi-Fi dual band (2.4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0 ou superior, porta USB-C e, preferencialmente, entrada para fone 3,5 mm; áudio com no mínimo 2 alto-falantes estéreo. Bateria mínima de 8.000 mAh, com autonomia mínima de 8 horas e carregamento rápido de no mínimo 15 W. Estrutura resistente, preferencialmente metálica, com peso de até 600 g e espessura aproximada máxima de 8 mm; sensores mínimos de acelerômetro e luminosidade (desejável giroscópio) e recursos de segurança como biometria ou reconhecimento facial. Acompanha carregador, cabo USB e manual; garantia mínima de 12 meses; conforme normas vigentes e, quando aplicável, homologação ANATEL. Aceita-se equipamento com especificações iguais ou superiores. | UND. | 44 | R$ 1.736,00 | R$ 76.384,00 |
| 19 | CABO DE IMPRESSORA USB A MACHO PARA USB B MACHO 2.0, 1,5M | UNID | 55 | R$ 26,78 | R$ 1.472,90 |
| 20 | Cabo HDMI 2.0 4K – Velocidade de 18 CBPS Canal de Dados ETHERNET 100 mbps | UNID | 64 | R$ 21,55 | R$ 1.379,20 |
| 21 | # HD Externo 500gb Usb 3.0 Preto Série ‎Externo Usb 3.0 500gb Cor:‎Preto Formato: Externo Tamanho do HD:‎500 GB Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico Interface do HD:USB 3.0 Velocidade do HD:‎5400 RPM Tecnologia de conexão:‎USB Fonte de alimentação:‎USB Plataforma de hardware:‎Notebook, PC Número de unidades:1 Material:‎Plástico Número do modelo:Externo Usb 3.0 500gb Funciona a bateria ou pilha?‎Não Capacidade de armazenamento digital:500 GB | UNID | 48 | R$ 394,60 | R$ 18.940,80 |
| 22 | MONITOR Widescreen FULL HD 21,5 Polegadas, Resolução: mínima FULL HD,Conexões:VGA/HDMI. Incluso cabo de energia. Mínimo 1 ano de garantia. | UNID | 55 | R$ 643,60 | R$ 35.398,00 |
| 23 | COMPUTADOR DESKTOP Intel Core I5 12° Geração ou superior, memória RAM 16GB, HD SSD M2 240GB. Incluso mouse e teclado USB, cabos conectores e de energia. Sistema operacional Windows 11. Mínimo 1 ano de garantia. | UNID | 53 | R$ 3.573,71 | R$ 189.406,63 |
| 24 | NOTEBOOK INTEL Core I5 12° Geração ou superior, RAM 8GB, HD SSD 256 GB, Tela 15,6” Full HD, Windows 11. Minimo 1 ano de garantia. | UNID | 43 | R$ 4.926,71 | R$ 211.848,53 |

## 7. DAS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos deverão:

I – Ser novos, sem uso, em linha de fabricação e acondicionados em embalagem original do fabricante;

II – Possuir compatibilidade com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência;

III – Ser entregues acompanhados de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento;

IV – Possuir manuais, drivers, cabos, fontes e demais componentes necessários à instalação e utilização;

V – Atender às normas técnicas aplicáveis, inclusive certificações da ANATEL, INMETRO ou demais órgãos competentes, quando exigível;

VI – Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

## 8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

8.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá prestar assistência técnica integral, sem ônus adicional para a Administração.

8.3. A assistência técnica deverá compreender substituição de peças, componentes, acessórios, reparos e demais procedimentos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.

8.4. Os equipamentos que apresentarem defeito deverão ser reparados ou substituídos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação formal da contratante.

8.5. Caso o reparo não seja realizado dentro do prazo estabelecido, a contratada deverá substituir o equipamento por outro equivalente ou superior, sem custos adicionais.

## 9. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS E FICHAS TÉCNICAS

9.1. A licitante deverá apresentar catálogo, folder ou ficha técnica dos itens ofertados, contendo marca, modelo e especificações técnicas suficientes para comprovação do atendimento às exigências deste Termo de Referência.

9.2. Ficam dispensados da apresentação de catálogo os seguintes itens:

- Item 02 – Cabo de Rede;

- Item 03 – Conector de Rede;

- Item 17 – Tela de Projeção Retrátil;

- Item 19 – Cabo de Impressora USB;

- Item 20 – Cabo HDMI.

9.3. A ausência da documentação técnica poderá ensejar a desclassificação da proposta, caso inviabilize a verificação das especificações exigidas.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada:

I – Fornecer os equipamentos conforme especificações, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

II – Responsabilizar-se pelo transporte, carga, descarga e entrega dos materiais;

III – Substituir, às suas expensas, equipamentos entregues com defeito, avaria ou incompatibilidade;

IV – Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame;

V – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual;

VI – Prestar suporte técnico durante o período de garantia.

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da contratante:

I – Receber e conferir os equipamentos entregues;

II – Rejeitar produtos em desacordo com as especificações;

III – Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos;

IV – Fiscalizar a execução contratual;

V – Comunicar formalmente eventuais irregularidades verificadas.

## 12. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

12.1. O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega para conferência quantitativa.

12.2. O recebimento definitivo ocorrerá após análise técnica e verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações deste Termo de Referência.

12.3. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações exigidas.

## 13. DA FISCALIZAÇÃO

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

FISCAL DESIGNADO: Jequileia Castro Morais Ferreira

GESTOR DE ATA/CONTRATO: Olivia Floriano dos Reis Alcântara

## 14. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos equipamentos e apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada.

## 15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do Município, conforme disponibilidade orçamentária e financeira.

## 16. DA ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser atendidas por equipamentos com características equivalentes ou superiores, desde que mantidos os padrões mínimos de desempenho, qualidade e funcionalidade exigidos.

A licitante deverá indicar expressamente em sua proposta eventual equivalência técnica, sob pena de desclassificação.

## 17. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Ipuiuna/MG, aos 14 de maio de 2025.

Jequileia Castro Morais Ferreira

Chefe de Gabinete

Elder Cassio de Souza Oliva

Prefeito Municipal